| ACTIVIDAD DIDÁCTICA CUESTIONARIO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Generalidades de la actividad - Las indicaciones, el mensaje de correcto e incorrecto debe estar la redacción en segunda persona. - Diligenciar solo los espacios en blanco. - El aprendiz recibe una retroalimentación cuando responde de manera correcta o incorrecta cada pregunta. - Señale en la columna Rta. Correcta con una (x) de acuerdo con las opciones presentadas. - Al final de la actividad se muestra una retroalimentación de felicitación si logra el 70 % de respuestas correctas o retroalimentación de mejora si es inferior a este porcentaje. Para sugerir este tipo de actividad tener presente equipo de Diseño Instruccional, que solo debe haber máximo doce opciones de pregunta y que cada campo tiene un límite de palabras permitidas para garantizar el responsive web. |  |  |  |
| Instrucciones para el aprendiz |  | Esta actividad le permitirá determinar el grado de apropiación de los contenidos del componente formativo Confección de camisetas deportivas. Antes de su realización, se recomienda la lectura del componente formativo mencionado. Es opcional (no es calificable), y puede realizarse todas las veces que se desee. Lea la pregunta de cada ítem y seleccione la respuesta correcta. |  |
| Nombre de la Actividad |  | Cuestionario: Confección de camisetas deportivas. |  |
| Objetivo de la actividad |  | Verificar la apropiación de los fundamentos técnicos relacionados con la organización del puesto de trabajo, la preparación de materiales, la secuencia de confección de camisetas deportivas y la prevención de riesgos laborales en el entorno de confección industrial. |  |
| Texto descriptivo |  | Lea la pregunta de cada ítem y seleccione la respuesta correcta. |  |
| PREGUNTAS |  |  |  |
| Pregunta 1 |  | ¿Cuál es la función principal del puesto de trabajo dentro del proceso de confección industrial? |  |
| Opción a) | Servir únicamente como área física para ubicar la máquina y almacenar materiales sobrantes. |  |  |
| Opción b) | Integrar espacio, recursos, ergonomía y prácticas operativas para sostener la productividad. |  | x |
| Opción c) | Reemplazar la planeación del proceso mediante la concentración de operarios en una sola zona. |  |  |
| Opción d) | Limitar el acceso a herramientas con el fin de reducir el movimiento durante la costura. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |
| Pregunta 2 |  | ¿Qué aspecto define principalmente la distribución del área de trabajo en confección? |  |
| Opción a) | La organización espacial de máquinas, mesas, zonas de tránsito y almacenamiento temporal. |  | x |
| Opción b) | La elección del color de los equipos y la señalización decorativa de la planta. |  |  |
| Opción c) | La ubicación del personal administrativo en relación con el área de producción. |  |  |
| Opción d) | La distribución del uniforme institucional según el cargo del personal operativo. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |
| Pregunta 3 |  | ¿Cuál es una característica del sistema de distribución en línea recta? |  |
| Opción a) | Agrupa operarios polivalentes alrededor de una célula de trabajo flexible. |  |  |
| Opción b) | Traslada lotes entre secciones sin una secuencia lineal de operaciones. |  |  |
| Opción c) | Organiza los puestos siguiendo el orden exacto de elaboración de la prenda. |  | x |
| Opción d) | Dispone el almacenamiento como eje principal del proceso de producción. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |
| Pregunta 4 |  | ¿Qué instrumento del puesto de costura se utiliza para el control dimensional de piezas y verificación de tolerancias? |  |
| Opción a) | La cinta métrica, la escuadra sastre, el metro plano y la galga de costuras. |  | x |
| Opción b) | El vaporizador, la máquina de presillas, la botonera y la fileteadora. |  |  |
| Opción c) | Las guardas de aguja, el dedal y el recipiente para residuos de hilo. |  |  |
| Opción d) | La cortadora manual, el descosedor, el punzón y el prensatelas estándar. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |
| Pregunta 5 |  | ¿Qué propósito cumple la preparación de materiales dentro del proceso de confección? |  |
| Opción a) | Decorar el área de producción antes del inicio de la jornada operativa diaria. |  |  |
| Opción b) | Sustituir la inspección de calidad mediante la organización visual del material recibido. |  |  |
| Opción c) | Reducir exclusivamente el tiempo de corte sin intervenir en la costura posterior. |  |  |
| Opción d) | Garantizar que telas e insumos ingresen en condiciones compatibles con el producto. |  | x |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |
| Pregunta 6 |  | ¿Qué criterio debe verificarse en la selección de telas para camisetas deportivas? |  |
| Opción a) | La composición, la elasticidad, la estabilidad dimensional y la compatibilidad con la prenda. |  | x |
| Opción b) | La preferencia estética del operario encargado de realizar el ensamble principal. |  |  |
| Opción c) | El tamaño de la mesa de corte disponible en el área de confección. |  |  |
| Opción d) | La facilidad para doblar el material una vez terminada la jornada laboral. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |
| Pregunta 7 |  | ¿Qué consecuencia puede generar el uso de hilo no compatible con tejidos elásticos? |  |
| Opción a) | Mejora la recuperación del textil y facilita el corte de todas las piezas. |  |  |
| Opción b) | Reduce la necesidad de piquetes y elimina errores de correspondencia en ensamble. |  |  |
| Opción c) | Genera saltos de puntada o roturas y disminuye la resistencia de la costura. |  | x |
| Opción d) | Incrementa la rigidez del cuello y mejora el ajuste anatómico de la camiseta. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |
| Pregunta 8 |  | ¿Qué define técnicamente al tendido dentro del proceso de revisión y corte de piezas? |  |
| Opción a) | El doblado de la prenda terminada antes de su despacho a empaque. |  |  |
| Opción b) | La extensión de la tela en capas uniformes según hilo y orientación del molde. |  | x |
| Opción c) | La transferencia de piquetes y marcas de unión en piezas ya ensambladas. |  |  |
| Opción d) | La revisión final del lote confeccionado con base en la orden de pedido. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |
| Pregunta 9 |  | ¿Qué efecto produce un sentido de hilo incorrecto durante el tendido? |  |
| Opción a) | Facilita el ensamble y compensa errores de corte en las capas superiores. |  |  |
| Opción b) | Mejora la simetría de las piezas y reduce la necesidad de control dimensional. |  |  |
| Opción c) | Incrementa el rendimiento del material y optimiza la disposición de los moldes. |  |  |
| Opción d) | Genera torsión, desajuste o caída inadecuada en las piezas cortadas. |  | x |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |
| Pregunta 10 |  | ¿Cuál es la función de las muescas o piquetes incorporados durante el marcado? |  |
| Opción a) | Indicar la cantidad de rollos disponibles para la siguiente orden de producción. |  |  |
| Opción b) | Señalar el turno del operario responsable del tendido de la tela. |  |  |
| Opción c) | Medir la elasticidad del material antes del corte de cada lote. |  |  |
| Opción d) | Orientar la coincidencia correcta de las piezas durante el proceso de ensamble. |  | x |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |
| Pregunta 11 |  | ¿Qué condición debe cumplir el corte para conservar la conformidad dimensional de las piezas? |  |
| Opción a) | Debe seguir con exactitud las líneas marcadas sin desplazamientos ni variaciones. |  | x |
| Opción b) | Debe priorizar la velocidad sobre la correspondencia técnica entre piezas. |  |  |
| Opción c) | Debe realizarse solo en una capa para evitar controles posteriores. |  |  |
| Opción d) | Debe omitir los márgenes cuando la tela sea de punto y tenga elasticidad. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |
| Pregunta 12 |  | ¿Cuál es la primera acción de la organización previa al proceso de ensamble? |  |
| Opción a) | La incorporación de insumos al paquete antes de revisar las piezas cortadas. |  |  |
| Opción b) | La agrupación por talla y referencia para evitar mezclas entre pedidos. |  | x |
| Opción c) | La unión de mangas y hombros de acuerdo con la secuencia de costura. |  |  |
| Opción d) | La elaboración de ojales y el marcado de botones en la pechera. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |
| Pregunta 13 |  | ¿Qué se verifica en la revisión de piezas por paquete antes del ingreso a costura? |  |
| Opción a) | El color de la máquina que realizará el filete de seguridad. |  |  |
| Opción b) | El peso total del paquete respecto al inventario final del taller. |  |  |
| Opción c) | La velocidad promedio del operario asignado al módulo de ensamble. |  |  |
| Opción d) | La presencia de todas las partes constitutivas según la lista de corte. |  | x |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |
| Pregunta 14 |  | ¿Qué finalidad tiene la incorporación de insumos al paquete antes del traslado a costura? |  |
| Opción a) | Evitar interrupciones durante la operación por ausencia de materiales requeridos. |  | x |
| Opción b) | Reemplazar la identificación de talla por un sistema de accesorios visibles. |  |  |
| Opción c) | Reducir la necesidad de verificar piezas cortadas en cada referencia. |  |  |
| Opción d) | Eliminar la transferencia de marcas internas sobre las piezas del molde. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |
| Pregunta 15 |  | ¿Qué máquina se aborda en el componente para operaciones de unión y filete recto? |  |
| Opción a) | La ojaladora industrial para reforzar puntos de tensión en el cuello. |  |  |
| Opción b) | La botonera automática para fijar accesorios en mangas y pecheras. |  |  |
| Opción c) | La fileteadora para unir piezas y realizar filete recto y remates. |  | x |
| Opción d) | La recubridora exclusivamente para marcar piquetes sobre el material. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |
| Pregunta 16 |  | ¿Qué acción corresponde a la secuencia operativa de confección de la camiseta tipo polo? |  |
| Opción a) | Clasificar rollos por lote antes del ingreso a la mesa de corte. |  |  |
| Opción b) | Pegar pechera, unir hombros, fijar cuello y unir por costados. |  | x |
| Opción c) | Realizar exclusivamente pruebas de tensión y nivel de aceite en la máquina. |  |  |
| Opción d) | Transferir muescas y piquetes luego del dobladillo final de la prenda. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |
| Pregunta 17 |  | ¿Cómo se definen los riesgos físicos en el entorno de confección? |  |
| Opción a) | Como eventos derivados solo de errores administrativos en el área de calidad. |  |  |
| Opción b) | Como fallas exclusivas del tejido durante el tendido y el marcado manual. |  |  |
| Opción c) | Como situaciones asociadas únicamente al uso de tijeras y cortadores rotativos. |  |  |
| Opción d) | Como condiciones ambientales que afectan el organismo sin contacto directo con la fuente. |  | x |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |
| Pregunta 18 |  | ¿Cuál es un riesgo ergonómico frecuente en el puesto de costura? |  |
| Opción a) | La variación de tono entre lotes de hilo y tela deportiva. |  |  |
| Opción b) | La ausencia de ticket de identificación en paquetes de referencia múltiple. |  |  |
| Opción c) | La postura estática prolongada que genera tensión en cuello y zona lumbar. |  | x |
| Opción d) | La pérdida de piquetes durante el traslado del material a ensamble. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |
| Pregunta 19 |  | ¿Qué recomendación forma parte del ajuste ergonómico del puesto de trabajo? |  |
| Opción a) | Ubicar los codos ligeramente por encima del plano de trabajo. |  | x |
| Opción b) | Mantener los hombros elevados para acercar el cuerpo a la máquina. |  |  |
| Opción c) | Trabajar con la cabeza inclinada más de 30 grados de forma continua. |  |  |
| Opción d) | Apoyar parcialmente los pies para facilitar cambios rápidos de postura. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |
| Pregunta 20 |  | ¿Qué debe hacerse primero ante la presencia de una persona lesionada en el trabajo? |  |
| Opción a) | Preservar la escena antes de cualquier contacto con la persona afectada. |  |  |
| Opción b) | Diligenciar el formato de reporte completo antes de solicitar apoyo. |  |  |
| Opción c) | Priorizar la atención inmediata y activar el protocolo de emergencia si aplica. |  | x |
| Opción d) | Esperar la llegada del responsable del SG-SST para iniciar la intervención. |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |
| MENSAJE FINAL ACTIVIDAD |  |  |  |
| Mensaje cuando supera el 70 % de respuestas correctas |  | Ha superado la actividad y demuestra sólidos conocimientos sobre confección de camisetas deportivas. |  |
| Mensaje cuando el porcentaje de respuestas correctas es inferior al 70 % |  | No ha superado la actividad. Le recomendamos volver a revisar el componente formativo e intentar nuevamente la actividad didáctica. |  |

| CONTROL DE REVISIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Responsable | Fecha |
| Revisión Experto temático | Paola Angélica Castro Salazar | Mayo 2026 |
| Revisión Evaluadora instruccional | Angélica Varón Quintero | Junio 2026 |